附件5

秸秆收储场所安全生产注意事项

一、消防安全

1.消防设施器材（灭火器、消防水池、消防栓）完好有效；

2.安全疏散通道保持畅通；

3.电气线路敷设规范，有无老化、私拉乱接；

4.动火作业执行审批管理制度；

5.无违规存放易燃易爆物品；

6厂区及周边防火隔离带设置达标；

7.禁火标志醒目规范。

二、储存安全

8.秸秆堆垛间距、高度符合安全标准；

9.防风、防雨、防雷等防护设施完善；

10.定期检测堆垛内部温湿度，防范自燃；

11.建立并严格执行值班巡查制度。

三、作业安全

12.转运、装卸、粉碎、打包等机械设备安全防护装置齐全有效；

13.操作人员经安全培训合格上岗，是否遵守操作规程；

14.作业区域设置安全警示标识。

四、防爆安全

15.秸秆粉碎加工等粉尘场所配置防爆电气设备；

16.通风除尘系统正常运行；

17.粉尘清扫制度落实到位。

附录：

一、堆垛高度安全标准

- 1.打捆秸秆（规模化收储）：≤8m；

- 2.散装秸秆（规模化收储）：≤13m；

- 3.田间/村屯临时堆放：≤4m；

- 4.饲料化/小型散户堆放：≤2.5/3m。

二、堆垛间距安全标准

- 1.垛与垛间距

- 规模化收储：≥5m（通风+防火分隔）；

- 临时/村屯堆放：≥4–5m。

- 2.垛组与通道

- 垛组之间：≥8m（防火通道）；

- 主消防通道：≥10m（必须畅通）。

- 3.外部安全距离

- 与建筑物、围墙、树木：≥10m；

- 与明火/火花点、变配电站：≥25–50m（GB50016）；

- 储量＞2万吨堆场：分区存放，区间距≥25m（GB50016）。

三、配套强制要求

- 1.垛基垫高≥30cm，防雨、防雷、防潮；

- 2.堆垛呈屋脊形，顶部做排水坡度，覆盖防雨布；

- 3.定期测温：堆内＞50℃立即翻垛散热，＞60℃紧急拆垛降温；

- 4.严禁湿料（含水率＞20%）大规模集中堆存。

四、现场监测要求

- 1.监测频次：日常每日1次；暖冬/干燥/雨雪后每日2次；

- 2.监测位置：垛中心、1/2高度、底部、边缘（多点测温）；

- 3.必须建立温湿度巡查台账，异常立即处置。